المحور03: الدارات المنطقية المبرمجة                                         3GE – 2013/2014

الموضوع:دراسة الميـكرومراقـب PIC 16F84A     le Microcontrôleur

---------------------------------------------------------------------------------------------------

RAM ذاكرة حية

الميكرومعالج :

Microprocesseur

ذاكرة ميتة

ROM  EEPROM

دارة الانسجام

للمداخل

و

المخارج

1 – الإشكالية:

إن الآلي المبرمج الصناعي الذي يحتوي على العناصر التالية:

النظام الآلي

التـوقيـتيـة

له حجم اكبر و يحتل حيزا اكبر و هذا إذا أردنا

استعماله في الأجهزة المصغرة  كالألعاب والأجهزة الكهرومنزلية

الهواتف النقالة ................الخ

يطرح السؤال:ما هو الحل للحصول على آلي مبرمج مصغر لهذه الأجهزة ؟

الحل:    تصغير أو تقزيم الميكرومعالج و محيطه ووضعه في علبة واحدة .  سميت هذه العلبة  بالميكرومراقب

مامعنى الميكرومراقب؟ هو جيل جديد ومتطور من الميكرومعالج    Microprocesseur وكل مكوناته موضوعة في شريحة واحدة, يسمح بتنفيذ التعليمات وفق برنامج مخزن في الذاكرة يتصرف كـ API لكن بوظائف أكثر تطورا

فنتحصل في الأخير على  أطراف الميكرومراقب التالية :

الميكرومراقب

Microcontrôleur

التغذية

مداخل /مخارج                                                                                                           الإرجاع إلى الصفر

التوقيتية

من بين الشركات الأكثر شيوعا في العالم الخاصة في صناعة هذه الدارات المندمجة للميكرومراقب هي :

Motorola ; Intel ; Texas Instrument ; Microchip

الـµC موضوع دراستنا هو PIC 16F84  نذكر أن حقوق تسمية PIC تعـود إلى شركة Microship  . وتـضم عائلة  PIC  ثلاث مجـموعات هي : Base-Line- : التي تستعمل تعـليمة بـ 12 بيت.

Mide-Range                       :  "     "      "        14   "  والتي ينتمي إليها    PIC 16F84

High-End : تستعمل تعـليمة بـ-   bits16

يتمتـع بسـرعة فائـقـة في تـنفيـذ التـعـلـيمات من رتبة 1 مليون تعـليمة/ ثانـية.

PIC 16F84     2- الميكرومراقب :

صنعت الشركة Microship  ميكرومراقبات  تحت اسم PIC  بـ 35 تعليمة وبذاكرات متنوعة :

PIC :  Peripheral   Interface  Contrôller

يـُعـرف الµC من خلال تسميته حيث:            16 : تشير إلى فـئة Mide-Range- تعليمات هذا الµC تكتب بـ bits14

F :  ذاكرة البرنامج من نوع فلاش   Flash (EEPROM)

84 :  نوع الميكرومراقب أو الإصدار

Brochage.1.2- توزيع المساري :

5 اطراف بالنسبة للمرفأ A

باتجاهين  A  المرفأ: RA0 ;RA1 ;RA2 ;RA3 ;RA4

8  أطراف بالنسبة للمرفأB

باتجاهين  B المرفأ: RB0 ;RB1 ;RB2 ;RB3 ; …RB7

التغذية    :  VDD ; Vss

الساعة     : OSC1,OSC2

صفحة- 1-

الإرجاع إلى الصفر      : MCLR

2.2 - التركيب المناسب للميكرومراقب :

بغض النظر على استعمال المداخل و المخارج فان الميكرو مراقب لتشغيله يحتاج إلى مايلي :

Vdd            RA0

RA1

RA2

RA3

OSC1         RA4

RB0

RB1

OSC2         RB2

RB3

RB4

MCLR       RB5

RB6

RB7

Vss

V5

C1  	     المرفأ A

C2

Quartz

C3

R

المرفأ B

BP                         C4

GND

| 10µF | C1 |
| --- | --- |
| 4MHz | Quartz |
| 15PF | C2 ; C3 |
| 1µF | C4 |
| 1K | R |

5V و GND- التغذية:

- مذبذب لتوليد ا شارة الساعة: كوارتز و مكثفتين2 C و 3C

- الإرجاع إلى الصفر الآلي  : المقاومة R و المكثفة 4C

BP- الإرجاع إلى الصفر اليدوي: الضاغطة

:حذف الشوشرة الناتجة عن العناصر الالكترونية C1-المكثفة

3.2- الهيكلة القاعدية للميكرومراقب :

| العنصر | الترجمة | العنصر | الترجمة |
| --- | --- | --- | --- |
| PORTA | المرفأ A | Horloge système | توقيتية النظام |
| PORTB | المرفأ B | Horloge WDT | توقيتية سجل الحراسة |
| W | سجل العمل | Pré diviseur | مقسم تواتر التوقيتية |
| UAL | الوحدة الحسابية والمنطقية | Mémoire programme | ذاكرة البرنامج |
| Timer TMRO | المؤقت | Mémoire RAM | الذاكرة الحية |
| WDT Timer | مؤقت سجل الحراسة | Mémoire EEPROM | ذاكرة قابلة للبرمجة |

صفحة- 2-

جدول مكونات الميكرومراقب