-  أدوات البرمجة :

للتمتع و مشاهدة برنامج مخزن في ذاكرة الميكرومراقب و هو يطبق نحتاج إلى مايلي :

- جهاز كمبيوتر

- برمجية تسمح بما يلي :

*كتابة البرنامج باللغة التجميعية

* تجميع البرنامج أي تحويله من اللغة التجميعية إلى لغة الآلة

* تصحيحه إن وجدت الأخطاء

* المحاكة أي تنفيذ البرنامج على جهاز الكمبيوتر

MICROCHIP لشركة MPLAB-IDE    كل هذه الخطوات يمكن أن تتم بواسطة برمجية تسمى بــ

.  Asm من خلال هذه البرمجية نتحصل على ملف أول يحتوي على البرنامج باللغة التجميعية تحت امتداد .   Hex أما الملف الثاني يمثل البرنامج بلغة الآلة تحت امتداد

أما إرسال البرنامج من جهاز الكمبيوترالى الميكرومراقب  نحتاج إلى برمجية تسمى ICPROG

ومبرمج خاص لذلك PROGRAMMATEUR

البرنامج الهدف

البرنامج المنبع

المــجـمـع

Assembleur

.Asm امتداد

:    نشاط 1

BP بواسطة ضاغطة  LED   التحكم في ثنائية باعثة للضوء

أما عند الاسترخاء يتوقف باعث الضوء عن الإضاءة LEDيضيء باعث الضوء BP عند الضغط على

2 -   الخطوات اللازمة لاستعمال البرمجيتين :

المحاكة و تصحيح الأخطاء

كتابة البرنامج  منبع باللغة التجميعية  وإعطائه اسم .Asm بامتداد

إحداث  مشروع  جديد

تجميع الملف منبع للحصول على ملف  البرنامج هدف . Hex تحت  امتداد

تحويل الملف  إلى ذاكرة الميكرومراقب بواسطة      Programmateur ومبرمج ICPROG البرمجية

| أطراف الميكرومراقب | العناصر المستعملة | مداخل / مخارج |
| --- | --- | --- |
| RB2 | BP | مدخل |
| RA2 | LED | مخرج |

. 1- تهيئة / برمجة المداخل و المخارج :

TRISAو TRISB لتحديد أطراف المرفأ A والمرفأ B نستعمل سجلات الاتجاه

لإيجاد سجلات الاتجاه RAM 1.1  الذهاب إلى الصفحة1 من الذاكرة

STATUS  لسجل الحالة  RP0=1(bit5=1)  من اجل هذا نضع

bsf        status,5                  التعليمة المستعملة :

كمدخل:RB2 2.1.3 - برمجة الطرف

TRISB لسجل الاتجاه b2=1   - وضع

سـؤال : كيف يمكن الوصول إليه ؟

الجواب : يمكن الوصول إليه عن طريق سجل العمل W

- نشحن سجل العمل W بالقيمة الثنائية التالية : '' 00000100'' B

أو بالقيمة السداسية عشر : 04X0

MOVLW                   0X               التعليمة المستعملة :           04

TRISB   - نقل محتوى سجل العمل W إلى سجل الاتجاه

MOVWF               TRISB            التعليمة المستعملة:

كمخرج :RA2   3.1.3 - برمجة الطرف

TRISA لسجل الاتجاه b2=0         - نضع

B         - نشحن سجل العمل W بالقيمة الثنائية '' 11111011 ''

0XFB                                 أو بالقيمة السداسية عشر

MOVLW               0XFB            التعليمة المستعملة :

TRISTA       - نقل محتوى سجل العمل W إلى سجل الاتجاه

MOVWF               TRISA           التعليمة المستعملة:

4.1.3 - الرجوع إلى البنك 0

STATUS  لسجل الحالة RP0=0 (bit5=0)             نضع

bcf                       status,5            التعليمة المستعملة :

;*********************************************************

; programme led_int.asm

;

;Realisé par: Bouaouina med salah - Lycee EL Mhir - BBA

;*********************************************************

LIST p=16f84A

INCLUDE "p16f84A.inc"

__CONFIG _CP_OFF & _XT_OSC & _PWRTE_OFF & _WDT_OFF

;  initialisation des ports

;****************************

bsf STATUS,RP0

movlw B'00000100'

movwf TRISB

movlw B'11111011'

movwf TRISA

bcf STATUS,RP0

;    programme principal

;*************************

tst

btfss PORTB,2

goto off

bsf PORTA,2

goto tst

off

bcf PORTA,2

goto tst

end