– البرمجة:  5

البرمجة تتمثل في كتابة برنامج في رمز أو في لغة يستطيع الميكرومراقب ترجمتها و تنفيذها

Langage assembleur1.5  اللغة التجميعية :

اللغة التجميعية , تمثيل رمزي للغة الآلة , تستعمل نفس التعليمات و لكن على شكل اختصارات حرفية                   Mnémoniquesتسمى ذاكريات

مثال :

عملية الجمع :   لغة الآلة :  110100 اللغة التجميعية :  ADD  ADDITIONNER)

Instruction  1.1.5 التعليمة:

لهذا الميكرومراقب 35 تعليمة مرمزة على 14 وحدة ثنائية و تنقسم كل تعليمة إلى جزأين :

التعليمة    =    المتعامل + رمز العملية

Opération   +  Opérande

أي طبيعة العملية ( جمع،إزاحة ،..................)        -  رمز العملية : تحتوي على ذاكري و تمثل التعليمة المنطقية

-  المتعامل : يمثل على أي شيء يمكن إجراء العملية :

معطيات ثابة  عنوان سجل          وحدة ثنائية لسجل ما

2.15 كتابة التعليمة:  مثال : نريد نقل محتوى سجل العملW إلى سجل المرفأ B

MOV

سجل العمل

W

PORTB

B    المرفأ

MOVWF ……………..PORTB          ;      نقل محتوى سجل العملW إلى سجل المرفأB

تعـقـيـب                              المتعامل                          التعليمة

التعريف بالبرنامج

Les directives الإعدادات

Déclarations des variables التعريف بالمتغيرات

Vecteur de reset شعاع الإرجاع إلى الصفر

Initialisation تهيئة المنافذ

Programme principal البرنامج الرئيسي

Sous programme البرنامج الفرعي

نهاية البرنامج

2.5- هيكلة برنامج باللغة التجميعية للميكرومراقب :

PIC 16F84A   3.5- جدول تعليمات الميكرومراقب

تم تقسيم هذا الجدول إلى 4  أجزاء وهذا حسب العملية الخاصة بكل تعليمة

FILE (F)  تعليمات خاصة بالسجلات

Bits (b)  تعليمات خاصة بوحدة ثنائية

Littéral (L)  تعليمات خاصة بمعطيات مباشرة

تعليمات عامة

:  تعليمات خاصة بالسجلات

| الـــتعـلــيمــة | الــــوصــــــــــف | الــتـرجــمــــة |
| --- | --- | --- |
| ADDWF F,d | Add w to F | اجمع محتوى سجل العمل W مع محتوى السجل F |
| ANDWF F,d | AND W with F | ضرب منطقي لمحتوى سجل العمل W مع السجل F |
| CLRF F | Clear F | امح محتوى السجل F |
| CLRW | Chear W | امح محتوى سجل العمل W |
| CLRWDT | Clear watchdog Timer | امح محتوى مؤقت الحراسة |
| COMF F,d | Complement F | قم بإعطاء المتمم لمحتوى السجل F |
| DECF F,d | Decrement F | انقص محتوى السجل F بـ 1 |
| DECFSZ F,d | Decrement F,Skip If Zero | انقص محتوى السجل F بـ 1 و اقفز تعليمة إذا كانت النتيجة معدومة |
| INCF F,d | Increment F | قم بزيادة محتوى السجل F بـ 1 |
| INCFSZ F,d | Increment F,Skip If Zero | قم بزيادة محتوى السجل F بـ 1 و اقفز تعليمة إذا كانت النتيجة معدومة |
| IORWF F,d | Inclusif OR W with F | قم بعملية الجمع المنطقي لمحتوى سجل العمل W مع محتوى السجل F |
| MOVF F,d | MoveF | أنقل محتوى السجل F في السجل المحدد حسب d |
| MOVWF F | Move W to F | انقل محتوى سجل العمل W في السجل F |
| RLF F,d | Rotate Left F through Carry | دوران يسار لمحتوى السجل F |
| RRF F,d | Rotate Right F through Carry | دوران يمين لمحتوى السجل F |
| SUBWF F,d | Substract W from F | قم بطرح من محتوى سجل العمل W محتوى السجل F |
| SWAPF F,d | Swap F | تبادل في محتوى السجل F |
| XORWF F,d | Exclusive OR W with F | قم بعملية أو الاستبعادي للسجل العمل W مع السجل F |

Instructions opérant sur bits     BIT تعليمات خاصة بوحدة ثنائية

| BCF F,b | Bit Clear F | ضع 0 في الوحدة الثنائية (بيت) b للسجل F |
| --- | --- | --- |
| BSF F,b | Bit Set F | ضع 1 في الوحدة الثنائية (بيت) b للسجل F |
| BTFSC F,b | Bit Test , Skip if Clear | اختبر الوحدة الثنائية( بيت )b للسجل F ، اقفز تعليمة واحدة إذا كان في حالة 0 |
| BTFSS F,b | Bit Test , Skip if Set | اختبر الوحدة الثنائيةb للسجل F ،اقفز تعليمة واحدة إذا كان في حالة 1 |

تعليمات خاصة بمعطيات مباشرة :

| ADDLW K | ADD Literal to W | اجمع محتوى سجل W مع القيمة المباشرة K |
| --- | --- | --- |
| ANDLW K | AND Literal | قم بضرب منطقي لمحتوى سجل العمل W مع القيمة المباشرة K |
| IORLW K | Inclusive OR Literal with W | قم بعملية أو الاحتوائي لمحتوى سجل العمل W مع القيمة المباشرة K |
| MOVLW K | MOVE Literal to W | انقل القيمة المباشرة K في سجل العمل W |
| SUBLW K | Substract W from Literal | قم بطرح من محتوى سجل العمل W القيمة المباشرة K |
| XORLW K | Exclusive OR Literal with W | قم بعملية أو الاستبعادي لمحتوى سجل العمل W مع القيمة المباشرة K |

Instructions générales       تعليمات عامة :

| CALL Label |  | نداء برنامج فرعي : اشغولة |
| --- | --- | --- |
| GOTO Lab1 |  | Lab1 ربط أو ذهاب إلى برنامج المسمى بـ |
| NOP | No Operation | لاتوجد عملية |
| RETURN | Return from Subroutine | عودة من برنامج فرعي |
| RETFIE | Return from Interrupt | عودة من برنامج الانقطاع |
| RETLW K | Return from Literal to W | عودة من برنامج فرعي وشحن سجل العمل W بالقيمة K |
| SLEEP |  | وضع الميكرومراقب في سبات |