| 000 | Vecteur de Reset شعاع الإرجاع إلى الصفر |
| --- | --- |
| 001 |  |
| 002 |  |
| 003 |  |
| 004 | Vecteur d’interruption شعاع الانقطاع |
| 005 | Programme البرنامج |
| 3FF |  |

3- تنظيم ذاكرة الميكرومراقب :

ذاكرة هذا الميكرومراقب قسمت إلى ثلاثة أجزاء :

عناوين خاصة بالـميكرومراقب

-ذاكرة البرنامج RAM– ذاكرة

EEPROM   - ذاكرة المعطيات:

Mémoire programme  1.3 :-   ذاكرة البرنامج :

و هي ذاكـرة  EEPROM   من فئـة Flash   تتكـون مـن 1 ك كلمة (1024) من 14 بيت مخصصة  لكتابة البرنــامج, أي أن كل كلمـة يتـم تـرميزهـا عـلى 14 بيت ، يبـدأ حـيز هـذه الـذاكـــرة عنـد الـعـنـوان 0000 و ينتـهي عــــند  3FFh الحـرف h يشير إلى الترميز السـداسي عشرHexadécimal .

.Mémoire de données  2.3 : ذاكرة المعطيات:

3-2 /ذاكـــــــرة RAM:

إن تنـفيـذ أي برنامج يتطـلب احتفاظـا مؤقـتا بالمعطيات، تتميـز بمسحـها عـند قـطـع التـغــذيـة.

تكون مـقسـمة إلى مـنطقـتين :

أ/ إحـداهما من 24 خانة بـ 8 بيت خاصة بسجلات تســـيير النظـام ، 12 منها في الصفحة 0 BANK ذات العـناويـن من 00 إلى 0B ، و12 في الصفحة 1 BANK معـنونـة من 80 إلى 8B  حسـب الشكل 6.

Mémoire de donnée

ب/  و بقية الذاكرة  تـمثل RAM المستـعمل و تضم 68 خانة معـنونة من 0C إلىF 4 ،

3-3-ذاكــرة الـمـعـطيات:

و هي من نوع EEPROM  ذات 64 خانة من 8 بيت مـعـنونة من 00 إلى 3F تخزن بها المعطيات بشكل دائم.

4- أهم السجلات الأساسية :

PORTS    - سجلات مداخل/ مخارج (سجلات المرفأ)

TRIS      -سجلات الاتجاه

STATUS        - سجل الحالة

-سجل العمل W

-سجل عداد البرمجة CP Compteur Programme

1.4- سجلات مداخل / مخارج :

Registres d’entrées/sorties

يتم تبادل المعلومات بين الميكرومراقب و النظام الذي يقوده عن طريق المرفأA والمرفأB وهذا عبر سجلات داخلية تدعى بـ

سجلات مداخل /مخارج

السجلات الخاصة

السجلات العامة

PORTA           المرفأ A

b3

b2

b1

b0

b4

RA4  RA3   RA2   RA1 RA0

PORTB                B                           المرفأ

صفحة 3RB7   RB6    RB5   RB4   RB3   RB2    RB1    RB0

TRIS 2.4- سجلات الاتجاه   :

دور هذه السجلات يتمثل في برمجة كل خط من خطوط المرفأ A و B على إن بكون مدخلا أو مخرجا

TRIS B                                                                              TRIS A

b4         b3      b2     b1        b0

b7    b6     b5     b4    b3     b2     b1     b0

PORT B                                                                         PORT A

RA4       RA3     RA2   RA1     RA0

RB7    RB6   RB5    RB4     RB3    RB2   RB1    RB0

- إذا كان1 =nb  لسجل الاتجاه  فان الخانة المناسبة للمرفأ المناسب تكون في حالة مدخل

- إذا كان0 =nb  لسجل الاتجاه  فان الخانة المناسبة للمرفأ المناسب تكون في حالة مخرج

نشاط :

TRIS B                                                                            TRIS A

0         0        1        0          1

0       0       0      0     0       1     1        1

PORT B                                                                             PORT A

RA4       RA3     RA2   RA1     RA0

RB7    RB6   RB5    RB4     RB3    RB2   RB1    RB0

مداخل:RB0, RB1, RB2                                                      مداخل :RA0, RA2

مخارج: RB3,RB4,RB5,RB6,RB7                                      مخارج     : RA1,RA3,RA4

Registre   STATUS 4 . 3 :  سجل الحالة :

- يسمح بإعطاء حالة النتيجة لعملية ما

RP0  - يسمح بالوصول إلى مختلف صفحات  الذاكرة (البنك) مباشرة عن طريق الوحدة الثنائية

Bits               b7     b6      b5      b4     b3      b2      b1     b0

RP2    RP1     RP0     T0       PD        Z       DC      C

RAM خانة أو وحدة ثنائية تسمح بتعيين صفحة الذاكرة : RP0

تصنف الصفحة1      RP0              -إذا كان 1=

تصنف  الصفحة0      RP0            - إذا كان 0=

Registre de travail (Work) 4.4 -  سجل العمل W:

سجل العمل  W

بواسطة التعليمات يقوم هذا السجل بنقل المعلومات إلى جميع العناصر الداخلية ( ذاكرات، سجلات، مخارج........)

000

001

002

003

004

سجل التعليمة

ذاكرات

سجلات داخلية

سجلات المنافذ

4.5:عداد البرمجة :

الذاكرة         العناوين

عداد البرمجة

PC

- يحتوي على عنوان التعليمة من أجل  البحث عليها في ذاكرة البرنامج

- ترسل إلى سجل التعليمات لفكها أي معرفة طبيعتها

- التعليمة تطبق و العداد يتقدم بخطوة                       صفحة 4